一、 政府對於大型廢棄物焚化爐戴奧辛（Dioxin）排放之稽查向來極為重視，對於檢測不合格者，均依空氣污染防制法予以處分並限期改善。請說明垃圾焚化廠在處理廢棄物過程中戴奧辛形成的機制？並詳述如何控制並減少戴奧辛在焚化過程中排放？（25分）

二、 某一焚化爐燃燒廢棄物（假設此廢棄物只含碳氫化合物），其25℃的標準燃燒熱為-43515，且燃燒後的產物為CO2(g)及H2O(l)。進入燃燒室的燃料及空氣溫度為25℃，空氣假定為乾燥氣體。廢氣在300℃時離開，其平均組成分析（以乾燥基準量測）為11.2% CO2、0.4% CO、6.2% O2及82.2% N2，請計算此廢棄物在25 °C時之標準燃燒熱（H2O(l)H2O(g)及CO2(g)CO(g)＋0.5 O2(g)的25°C的標準反應熱分別為44012及282984 J/mole）。（25分）

三、 每年煉鋁產業為國內創造約1000億元的產值，但也產出難解的廢鋁渣高達一萬噸以上，請說明：

廢鋁渣造成環境的影響有那些？（3分）

依照經濟部事業廢棄物再利用管理辦法中對廢鋁渣處理的規範。（5分）

回收鋁（再生鋁）金屬含量量測方法有那些？（10分）

列舉廢鋁渣再利用可能的途徑。（7分）

四、 根據「事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準」，請說明下列應先經中間處理之有害事業廢棄物其應使用之處理方法：含汞及其化合物；廢溶劑；反應性有害事業廢棄物；含氰化物；屬有害事業廢棄物之石綿及其製品。（25分）

代號：

頁次：

2－2

代號：

頁次：

1－3

113年專門職業及技術人員高等考試建築師、32類科技師（含第二次食品技師）、大地工程技師考試分階段考試（第二階段考試）暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題

等別

：

高等考試

類科

：

環境工程技師

科目

：

廢棄物工程

考試時間

：

2小時

座號：

※注意：可以使用電子計算器。

不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

本科目除專門名詞或數理公式外，應使用本國文字作答。