一、 某工廠在120℃、1 atm、含氧?15%下時，其NOx排放濃?經?測為400 ppmv，試問其在校正為標準?況（0℃, 1 atm）及含氧?6%時之排放濃?應為多少ppmv？（20分）

二、 某煤炭組成之重量百分比為C：77.2%、H：5.2%、N：1.2%、S：2.6%、O：5.9%、灰份：7.9%，請問完全燃燒時，理論燃燒氣體中各成分之濃度（以ppm表示）？（30分）

三、 大德市一固定污染源其粒狀排放濃度5,000 mg/m3，排氣量100,000 m3/hr，排氣溫度220℃，排氣含氧量11%，該固定污染源擬裝設靜電集塵器以改善污染，已知粒狀物的排放標準C=1364Q-0.386（以含氧量6%為參考基準），其中C的單位是mg/Nm3，Q的單位Nm3/min，請計算：

達到排放標準所需之最小收集效率？（15分）

假設粒狀物飄移速度6 cm/s，試計算達到上述收集效率時，靜電集塵器所需收集面積？（8分）

如果此粒狀物電阻係數為7×1012ohm-cm，如何處理比較合適？（7分）

四、 低頻噪音（LFN）一直是民眾關心的議題，請定義低頻噪音及說明如何以工程方式來控制低頻噪音。（20分）

代號：

00610

頁次：

2－2

代號：

頁次：

3－3

113年專門職業及技術人員高等考試建築師、32類科技師（含第二次食品技師）、大地工程技師考試分階段考試（第二階段考試）暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題

等別

：

高等考試

類科

：

環境工程技師

科目

：

空氣污染與噪音工程

考試時間

：

2小時

座號：

※注意：可以使用電子計算器。

不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

本科目除專門名詞或數理公式外，應使用本國文字作答。