一、 考慮如圖所示內盛不可壓縮液體二維容器，其截面積為A1，並與具截面積A2與管長L之圓管連接，且初始容器內液體高度為h。圓管一開始被閥件關閉，若開啟此閥件致流動產生，請使用因次分析，找出於圓管出口截面之平均流速V，其與h、L、A1、A2、重力加速度g及時間t有關。（20分）

二、 考慮圖示之水體於漸縮管流動；1點與2點間水靜壓力差可經倒置壓力計量測、其內液體比重量0為水之比重量的0.6倍，水的密度為1000 kg/m3。若水於2點速度為0.7 m/s，1點與2點管直徑分別為d1 = 40公分與d2 = 10公分，請找出壓力計讀數h。（20分）

三、 考慮如圖所示之垂直紙面寬度為10 m之矩形閘門，其經繩索與滑輪與具質量M = 1000 kg之質量塊相連，閘門同時與密度為 = 1000 kg/m3之水體接觸。若閘門長度Ｌ= 10 m、水體高度d = 1 m，請找出維持閘門於圖示之靜平衡狀態所需平衡角。（20分）

四、 請詳述何謂絕對濕度（Absolute humidity）、相對濕度（Relative humidity）、比濕度（Specific humidity）及露點溫度（Dew point）。（20分）

五、 請詳述影響逕流（runoff）之可能因素。（20分）

代號：

00660

頁次：

2－2

代號：

00660

頁次：

3－3

113年專門職業及技術人員高等考試建築師、32類科技師（含第二次食品技師）、大地工程技師考試分階段考試（第二階段考試）暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題

等別

：

高等考試

類科

：

環境工程技師

科目

：

流體力學與水文學

考試時間

：

2小時

座號：

※注意：可以使用電子計算器。

不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

本科目除專門名詞或數理公式外，應使用本國文字作答。